UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM

Vážení zákazníci: tímto návodem bychom Vás chtěli upozornit na některá specifika našeho výrobku.

Jedná se o sériově vyráběné kazetové dřevěné dveře dodávané na český trh v surovém stavu, to znamená, že jsou okovány panty a zámkem s roztečí 72 mm, bez povrchové úpravy.

Vzhledem k tomu že se jedná o dřevěný výrobek, který není povrchově  chráněn je nutné dodržovat následující upozornění

- Nakoupené dveře, které nebudou ihned montovány by měly zůstat zabaleny ve fólii

- Při skladování je nutné skladované dveře zastínit tak, aby nedošlo k jejich nadměrné oxidaci vlivem slunečního záření

- Skladovat výrobky doporučujeme ve vodorovné poloze na rovném podkladu

- Dveře jsou vyrobeny z materiálu o výrobní vlhkosti  8 – 12 %. Proto dveře nikdy neskladujte ani neinstalujte v mokrých stavbách (čerstvá výmalba, nedostatečně vyschlé omítky nebo podlahy nebo tam, kde je z nějakého důvodu zvýšena relativní vlhkost nad běžnou t.j. cca 50 - 55 %). Nedodržením této podmínky dojde k poškození výrobku a následná reklamace nebude uznána.

- Pokud je to možné, je vhodné nechat dveře aklimatizovat na vlhkostní podmínky interiéru, ve kterém budou následně instalovány (cca 1 týden)

- Před montáží je nutné dveře povrchově dokončit nátěrovou hmotou, aby se zabránilo pronikání vlhkosti do dřeva a tím se omezilo případné sesychání nebo naopak bobtnání dřeva, tedy rozměrovým změnám dílců, které může způsobit poškození dveří

- Před lakováním doporučujeme dveře lehce přebrousit (brusivo zrnitosti 150 – 180), následně dveře zbavit prachu a povrchově dokončit podle doporučení výrobce nátěrové hmoty. Mezi jednotlivými vrstvami nátěrové hmoty nutno provést mezibrus dle doporučení výrobce nátěrové hmoty (zrnitost 180 a vyšší)

- Dveře je nutno udržovat stále v natřeném stavu, aby se zabránilo případnému pronikání vlhkosti a není  vhodné je vystavovat přímému působení tepelného zdroje, mohlo by dojít k nadměrnému seschnutí

Věříme, že při dodržení těchto zásad Vám bude náš výrobek spolehlivě sloužit mnoho let a přinášet Vám uspokojení z krásy přírodního materiálu.

POSTUP PRO ZASKLENÍ DVEŘÍ

Zasklení dveří není příliš komplikované, ale přece jen jistou zručnost vyžaduje. Pro zasklení potřebujete menší kladivo, průbojník na doklepnutí hřebíčků, případně aku vrtačku na předvrtání otvorů do zasklívacích lišt a tužku na označení lišt. Schématický výkres zasklení je na obrázku. Vlastní zasklení se provádí následovně:

- zasklívací lišty vyjmete ze dveří a označíte, abyste lišty nezaměnili (pokud je na dveřích více skel, případně máte více dveří se sklem). Lišty jsou napasovány na  konkrétní otvor v konkrétních dveřích)

- gumové těsnění roztrhnete napůl

- jednu polovinu vlepíte do polodrážky dveří a druhou nalepíte na zasklívací lišty

- vložíte sklo do dveří na nalepené těsnění, přiložíte zasklívací lišty

- lišty přitlučete kolářskými h řebíčky délky 20 mm, po cca 15 - 20 cm

- pokud si nejste jistí, můžete lišty předvrtat malým vrtáčkem průměr 1,5 mm

- doklepnutí hřebíčku k liště je bezpečnější provádět pomocí malého průbojníčku