Návod k montáži

Vážený zákazníku, tímto návodem bychom Vás chtěli upozornit na některá specifika našeho výrobku.

Jedná se o dřevěné obložkové zárubně Vám dodané v surovém stavu, to znamená, že není povrchově  chráněn,  je nutné dodržovat následující upozornění a doporučení:

Rozbalené obložky musí být v suchu z důvodu, že jsou vyrobeny z materiálu o výrobní vlhkosti 7 – 12 %. Proto obložky nikdy neinstalujte do mokrých staveb, do staveb, kde je čerstvě vymalováno, zhotovena podlaha nebo tam, kde je z nějakého důvodu zvýšena vlhkost nad běžnou úroveň to je cca 50%

Před montáží je nutné obložky natřít nebo nastříkat, nalakovat a to velmi pečlivě na celém povrchu, aby se zabránilo vnikání vlhkosti do dřeva a tím se zamezilo jeho pracování ( změnu rozměrů, praskání, kroucení )

Lakování provádějte nejméně ve třech vrstvách a to tak, že po nátěru a zaschnutí první napouštěcí vrstvy ( může být ředěná dle pokynů výrobce laků ) proveďte přebroušení natřené plochy smirkovým papírem č. 120 – 150 potom tento povrch důkladně zbavte prachu a případných nečistot ( můžete použít i navlhčený hadřík ). Dále opakujeme druhý nátěr a po jeho zaschnutí přebroušení smirkem č. 150. Po třetím nátěru již nebrousíme.

Obložky je nutno udržovat stále v natřeném stavu, aby se zabránilo vnikání vlhkosti a není vhodné je vystavovat přímému působení tepelného zdroje ( dochází k seschnutí )

Montáž svěřte specializované firmě nebo dbejte následujících doporučení

Na zemi smontujte pevné části ostění s krycími lištami  ( boky s horním dílem ),  tak že do drážek v šíkmé části krycí lišty vložíte elipsovou lamelu pomocí které dojde k vystředění lišt a spojíte postupně horní díl a boky, do předvrtaných otvorů v rohovém spoji vložíte spojku se dvěma excentry a následně otočte bílými- excentry , tím dojde ke stažení rohu krycí lišty. Dále je potřeba zajistit ostění a to tak, že do drážky v horní části boku ostění se zasadí pružinová spojka, která se doklepne do drážky v horním dílu ostění, na každé straně dvě spojky.

Takto smontovanou část postavte do připraveného stavebního otvoru, který musí být stavebně zapraven a otvor musí být minimálně o 30 mm širší a o 15 mm vyšší než je vnější rozměr dveří, tím vznikne prostor pro zapěnění po obvodu cca 10 mm

Obložky vyvažte na rovinu a kolmost zaklínujte a minimálně na třech místech (10 cm nad zemí, uprostřed a cca 30 cm od vrchu) rozepřete připravenými laťkami, aby po zapěnění nedošlo k prohnutí obložky, případně k vytočení ostění.

Namontujte panty a zavěste dveře a překontrolujte správnou funkci, popřípadě dolaďte pomocí pantů. Panty vložte do předvrtaných otvorů v liště obložkové zárubně a ze strany falce po seřízení dotáhněte (zajistěte) polohu pomocí imbus klíče č. 4

10.)Pokud je vše v pořádku vyplňte otvor montážní pěnou a ponechte ji zatvrdnout podle pokynů výrobce

11.)Na zemi smontujte krycí lištu s perkem, perko potřete lepidlem a celou část zasuňte do středového dílu obložky, místo lepidla je možné použít i silikon jen lehce to pro případ, že byste  potřebovali obložku někdy demontovat

12.)Do drážky ve falci zasuňte těsnění stromečkem

13.) Po zaschnutí jsou obložky plně funkční.

Věříme, že při dodržení těchto zásad Vám bude náš výrobek spolehlivě sloužit mnoho let a přinášet Vám uspokojení z krásy přírodního materiálu.

Ve Šternberku 14. 5. 2002

Miroslav Levý

majitel firmy

Detail smontovaného ostění v horní části                                               Montáž krycí lišty